Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup wraz z dostarczeniem i montażem niżej wymienionych urządzeń do systemu alarmowego SSWiN-KD:
	L.p.
	Nazwa 
	Parametry 
	J.m.
	Ilość

	1.
	Czujnik laserowy 
	· Wymagane miejsce instalacji – wewnątrz budynku;
· Metoda detekcji - skanowanie laserem podczerwonym
· Klasa bezpieczeństwa lasera - (Lasery, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy - PN-EN 60825-1: 2000
· Napięcie zasilania - 10,5 do 30 VDC, PoE (zgodne IEEE802.3af/at)
· Pobór prądu - 500mA maks. (12 VDC), 250mA maks. (24 VDC), 6W maks. (PoE)
· Sposób montażu - montaż sufitowy, montaż ścienny, montaż na statywie, montaż na słupie (opcja), montaż w suficie podwieszanym (opcja)
· Obszar detekcji - 20 x 20 m, 95 stopn
· Zasięg detekcji – w promieniu 21 m, przy reflektancji 10%
· Rozdzielczość detekcji / Czas naruszenia - 0,25 stopnia / od 75 ms do 1 minuty
· Wysokość montażu (praca w pionie) - 2 m lub wyżej
· Port komunikacyjny - ethernet RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX (Auto negotiation)
· Protokół komunikacyjny - UDP, TCP/IP (Redwall Event Code), Http (do ustawiania za pomocą przeglądarki), SNMP
· Wyjścia alarmowe - 3 wyjścia, 28 VDC 0.2 A maks. N.O./N.C. definiowane
(wybór 3 sygnałów spośród: alarm główny, alarm strefowy, usterka, sabotaż)
· Czas trwania alarmu - ok. 2 s z regulowanym opóźnieniem
· Temperatura pracy - -40 do 50 stopni C
· Stopień szczelności obudowy - IP66 (dla wersji zewnętrznej S)
· Wymiary (WxSxD) - 146 x 160 x 160 mm
· Masa – 1,0 kg
	szt.
	    3

	2.
	Centrala alarmowa


	· zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3);
· z wbudowanym zaawansowanym zasilaczem 2 A+1,5  z rozbudowaną diagnostyką;
· obsługująca do 256 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL;
· port USB do programowania za pomocą PC;
· możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji, rozbudową do 256 programowalnych wyjść;
· magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń;
· wbudowanym komunikatorem telefonicznym z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania;
· obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatorów dotykowych, LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego;
· 64 niezależne timery do automatycznego sterowania;
· funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej;
· z pamięcią 24 575 zdarzeń z funkcją wydruku;
· obsługująca do 240+8+1 użytkowników;
· możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera.
	szt.
	1

	3.
	Oprogramowanie sterowaniem SSWiN-KD
	Licencja na podłączenie systemów SSWiN – KD (do istniejącego  serwera Seetec – Gayuga)
	szt.
	1

	4.
	Obudowa centrali z transformatorem 
	· spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3;
· podwójne zabezpieczenie antysabotażowe;
· wymiary: 330 x 405 x 110 mm;

· wymiary obudowy 330x405x110 [mm];

· zasilanie 230 V AC, 50-60Hz;

· transformator 75 VA;

· Napięcie wyjściowe transformatora 20V AC, 50HZ.
	szt.
	1

	5.
	Akumulator 
	BP 18-12 (12V/18Ah
	szt.
	1

	6.
	Manipulator 
	· Współpracujący z centralą systemu alarmowego;

· podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 

· diody LED informujące o stanie systemu 

· alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

· sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 

· 2 wejścia 

· sygnalizacja utraty łączności z centralą 

· łącze RS-232
· napięcie zasilania(±15%) 12V DC
· wymiary obudowy 140x126x26 mm;
· zakres temperatury pracy -10...+55 °C,
· pobór prądu w stanie gotowości  17 mA;
· maksymalny pobór prądu 101 mA.
	szt.
	1

	7.
	Kontroler KD  wraz z obudową i zasilaczem
	Kontroler 4 czytnikowy z obudową:

· zasilanie 12 ~ 24 V DC;
· pobór mocy ~10 W;
· interfejs komunikacyjny kontroler  10/100M Ethernet RJ45 (standard) Wi-Fi XR819, IEEE 802.11 b/g/n (opcja),Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) (opcja);
· bezpieczna temperatura pracy 0-40 0C;
· pamięć nieulotna kontrolera 8 GB;
· pamięć nieulotna kontrolera dostępna dla gromadzenia zdjęć z kamery CCTV 4 GB;
· pamięć obliczeniowa kontrolera  512 MB DDR 3 SDRAM;
· procesor kontrolera Quad-Core ARM Cortex A7 1.2 [GHZ];
· zalecana długość połączeń kablowych peryferiów  30 m;
· maksymalny pobór mocy przez peryferia (przekaźniki) [dla 12 VDC] : 4 x 13.2 [W]
[dla 24 VDC] : 4 x 26.4 [W];
· wymiary (WxSxH) 166x122x20 mm.
· licencja bezterminowa
	szt.
	1

	8.
	Czytnik kart dostępu 
	· maksymalny zasięg  8 cm;

· tryb pracy – odczyt;

· częstotliwośc pracy 13,56MHz, 125kHz;
· kompatybilność iClass/iClass SE, MIFARE, DESFire, HID Prox, Unique (MIFARE, DESFire - tylko odczyt CSN);
· interfejs – wigand;
· maks. odległość od kontrolera 150m;
· wskaźniki 3-kolorowa dioda LED, brzęczyk;
· przykłady kompatybilnych kart iClass 2k, iClass SE 16k, HID Proxcard II;
· stopień ochrony IP 65;
· zasilanie 5-16VDC;
· pobór prądu Czuwanie: 65mA, praca: 95mA;
· temperatura pracy  -40 ~ 65 °C;
· wilgotność pracy  0  ~ 95% bez kondensacji;
· wymiary 48x103x20mm
· kolor czarny;
· cechy dodatkowe temper optyczny.
	szt.
	2

	9.
	Zwora elektromagnetyczna

z uchwytem
	· montaż wpuszczany;
· korpus zabezpieczony antykorozyjnie;
· czujnik zamknięcia (NC/NO) przesyłający informacje o stanie drzwi do systemu kontroli dostępu;
· zasilanie dualne 12V lub 24V;
· praca w temperaturach od -40°C do kąta 60°C;
· siła trzymania: 1800 N (180 kg);
· wymiary zwory elektromagnetycznej 143x34x21 mm;
· wymiary płyty: 133x31x8 mm

styki monitoringu - wbudowany kontaktron
	szt.
	1

	10.
	Przycisk awaryjnego otwierania drzwi
	Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi Wyjście NC NO:

· resetowanie Dedykowanym kluczykiem;
· pamięć alarmu; 
·  montażu Natynkowy; 
· kolor Zielony Temperatura pracy (°C) -30...+70;
·  akcesoria Szybka - klapka ochronna;
· wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 87,5 x 87,5 x 56,5mm Inne funkcje;
·  tryb pracy: bistabilny; 
· tryb pracy: zatrzask
	szt.
	1

	11.
	Przewód
	skrętka UTP kat 6
	mb
	700

	12.
	Moduł sieciowy centrali
	· kompatybilność z INTEGRA, INTEGRA PLUS
VERSA ,

zasilanie 12VDC,

· maksymalny pobór prądu 80mA,

· temperatura pracy -10 ...+55 °C,
· pobór prądu 70 mA,
· wymiar wysokości 68 mm,
· wymiar szerokości 140 mm.
· rodzaj produktu – moduł komunikacyjny oraz klasa środowiskowa wg EN50130-5 II.
	szt.
	1

	13.
	Akumulator żelowy bezobsługowy do zasilaczy awaryjnych .
	7V/7Ah 
	szt.
	1

	14.
	Listwa -  kanał kablowy korytko 
	Standard BKK 20x10
	mb
	300


a) rozprowadzenie instalacji niskoprądowej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,
b) podłączenie i zaprogramowanie dostarczonych urządzeń w serwerze Seetec – Gayuga
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w  3 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
2) zakup wraz z dostarczeniem i montażem niżej wymienionych urządzeń do systemu alarmowego CCTV:

	L.p.
	Nazwa
	Parametry
	J.m.
	Ilość

	1.
	Kamera stała wewnętrzna


	Kamera IP w obudowie kopułkowej wraz z puszką montażową i uchwytem kamery:

· przetwornik 1/2.7” CMOS;

· H.265+/H.265/H.264+/H.264;

· ilość klatek: 20 kl/s dla 5Mpix;
· WDR, 3DNR, HLC, BLC, IVS, AWB, AGC;
· obiektyw 2.8mm;
· maksymalny zasięg IR do 50m;
· zasilanie PoE, 12 VDC, ePoE;
· IP67, MicroSD;

· detekcja intruza i twarzy;

· przekroczenie wirtualnej linii;

· pojawienie się/ zniknięcie obiektu
	szt.
	   5

	2.
	Kamera stała zewnętrzna 
	Kamera IP typu bullet, rozdzielczość 4 Mpx, zew, wraz z puszką montażową i uchwytem do kamery: 

· przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS 

· rozdzielczość: 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx) 

· strumień główny: 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx), 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx, 50/60 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)

· interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

· kompresja: AI H.265/ AI H.264/ H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG 

· ilość pikseli: 5Mpx 

· czułość: 0.005lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.) 

· obiektyw:  2.8mm  

· oświetlacz:  4 diody IR LED (zasięg 80m) 

· obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB 

· wbudowany mikrofon 

· SMD  3.0 - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów 

· starlight+ - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia 

· funkcje AI: ochrona perymetryczna, mapa ciepła, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 

· automatyczny filtr podczerwieni ICR 

· systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności 

· wejścia/wyjścia audio: 1/1 

· wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 

· zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, P2P 

· bitrate: 3Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265);
· obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10).
	szt.
	4



	3.
	Kamera obrotowa 
	Kamera IP 4 Mpx , wraz z puszką montażową i uchwytem narożnikowym:

· standard TCP/IP

· przetwornik 1 / 2.8 ”STARVISTM COMOS;

· Wielkość matrycy 4 Mpx;

· rozdzielczość: 2560 x 1440  - 3.7 Mpx , 2048 x 1536  - 3 Mpx , 1920 x 1080  - 1080p , 1280 x 960  1.3 Mpx , 1280 x 720  720p;
· obiektyw 4.8 … 120 mm;
· kąt widzenia: 60 0 …. 2,5 0; 53 0 … 3,2 0
· zoom optyczny x 25; zoom cyfrowy x 16;

· zasięg oświetlacza IR 100 m;

· prędkość obrotowa przy presetach: 240 0/s (poziom), 200 0/s (pion);

· prędkość obrotowa (sterowanie ręczne) 0.1 0/s … 200 0/s (poziomo), 0.1 0/s (pion)

· zakres obrotu w poziomie 360 0  - ciągły, zakres obrotu w pionie – 15 0 … 90 0 ;

· imetoda kompresji obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG;
· protokół sieciowy : IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, ARP, RTSP, RTCP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast;
· interfejs 10/100 Base-T (RJ-45);
· wybrane funkcje: 

· WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

· 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

· EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu

· ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

· F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi

· BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

· detekcja ruchu

· strefy prywatności - maks. 24

· ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

· sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

· analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy

· filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)

· SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy;
· zasilanie: PoE, 12V DC/3A

· pobór mocy ≤ 21 W;
· temperatura pracy -40 °C ... 70 °C;
· wymiary 160 x 295 x 357 mm (z uchwytem);
· obsługiwane języki: polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
• dzień / noc Automatyczny (ICR) / kolor / B/W, BLC W spierany WDR 120 dB

· ochrona IP66, odporność na wyładowania TVS 6000V, ochrona przeciwprzepięciowa.
	szt.
	1

	4.
	Przełącznik niezarządzalny 
	· interfejs: 24x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps); 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps); 2x slot SFP (1000Mbps); 

· moc zasilacza PoE: 360W (bt<90W - port 1~2, at<30W - port 3~24); 

· przepustowość: 52Gbps; 
· przełącznik warstwy 2, niezarządzalny, funkcje PoE 2.0; sygnalizacja optyczna LED pracy

· zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami

· typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie);zasilanie: AC 100V ~ 240V

· całkowity pobór mocy: maks. 360W;wymiary: 440x300x44mm (szer./dł./wys.)
	szt.
	   1

	5.
	Licencja - 1 kanał IP
	Licencja dla kamer współpracująca z serwerem Seetec - Cayuga 
	szt.
	10

	7.
	Dysk 3,5"
	do pracy ciągłej 8 TB HDD SATA
	szt.
	2


a) rozprowadzenie instalacji niskoprądowej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,

b) podłączenie i zaprogramowanie dostarczonych urządzeń w serwerze Seetec – Gayuga
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
