Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr AZ.281.3.23.2022

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja robót
Uszczelnienie dachów magazynu kontenerowego, hydroforni, drewutni i garażu na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin.

I.  Magazyn kontenerowy.

Opis: Magazyn kontenerowy składa się z sześciu kontenerów. Trzy z nich połączone są w jeden segment. Pozostałe są dostawiane tworząc literę „U” ( zdjęcie poniżej ). Dach kontenerów wykonany jest z płyt warstwowych z blachą trapezową na wierzchu. Pochylenie połaci wynosi około 2 ÷ 3 %. Odbiór wody opadowej do rynien i rur spustowych z PCV. Wysokość kontenerów około 3,00 m. Na blasze trapezowej należy położyć papę termozgrzewalną.
Przedmiar:
  1.  Powierzchnia dachu jednego kontenera  6,00 x 10,00 =


    

  60,00  m2
  2.  Łączna powierzchnia dachów w rzucie  60,00 m2 x 6 szt. =



360,00  m2
II.  Hydrofornia.
Opis: Dach hydroforni pokryty jest papą. Pochylenie połaci wynosi około 2 ÷ 3 %. Odbiór wody opadowej przez otwory w ścianie do żygaczy ( zdjęcia poniżej ).

Przedmiar:

  1.  Oczyszczenie powierzchni dachu z porostów  6,00 x 10,00 =

    

  60,00  m2
  2.  Położenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ściany attyczne  6,00 x 10,00 =

  60,00  m2
  3.  Założenie listew uszczelniających na ścianach attycznych  (6,00+10,00) x 2 + 5,00 + 2,00 =
  39,00  mb
  4.  Uszczelnienie otworów odwadniających w ścianie attycznej



    3,00  szt.

III.  Drewutnia.
Opis: Dach drewutni pokryty jest papą. Pochylenie połaci wynosi około 2 ÷ 3 %. Odbiór wody opadowej do koryta spływowego przy ścianie attycznej.

Przedmiar:

  1.  Uszczelnienie podstawy wywietrzaka dachowego ø 400


    

    1,00  szt.
  2.  Montaż dodatkowego kaptura ø 500




    

    1,00  szt.

  3.  Punktowa naprawa uszkodzeń przez podklejenie oraz położenie papy termozgrzewalnej
  30,00  m2
IV.  Garaż.
Opis: Dach garażu pokryty jest papą. Pochylenie połaci wynosi około 2 ÷ 3 %. Odbiór wody opadowej do koryta spływowego przy ścianie attycznej.

Przedmiar:

  1.  Punktowa naprawa uszkodzeń przez podklejenie oraz położenie papy termozgrzewalnej
  10,00  m2
