Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Prace naprawcze - Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Poznań, Stary Rynek 9.

I. Naprawa ubytków w żelbetowych ramach okiennych.  

Opis: Żelbetowe ramy okienne są elementami cienkościennymi o przekroju 8 x 45 cm. Szerokość ram 130 cm, wysokość ram okien parteru 330 cm, a okien piętra 390 cm. Należy uzupełnić pęknięcia i ubytki. Ubytki odsłaniające zbrojenie mają głębokość około 5 do 10 cm. 

Obmiar:

  1.  Naprawa pęknięć i ubytków







84,00  mb 

  2.  Malowanie ram







            450,00  m2
[image: image1.jpg]



II. Zadaszenie na elewacji zachodniej.  

Opis: Zadaszenie wykonane jako żelbetowa płyta wspornikowa grubości 15 cm, szerokości 3,00 m i długości 48,50 m. Spód płyty zadaszenia na wysokości 3,30 m od poziomu terenu. 

Obmiar:

  1.  Naprawa pęknięć i ubytków







  3,00  m2 

  2.  Malowanie zadaszenia






            146,00  m2
[image: image2.jpg]



· Naprawa ubytków w elementach żelbetowych wykonana będzie na bazie technologii i produktów firmy Sika:
· zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa czepna z jednoskładnikowej zaprawy cementowo-polimerowej (PCC/SPCC) zawierającej mikrokrzemionkę Sika Repair-10 F,

· uzupełnienie ubytków jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC) zawierającą mikrokrzemionkę zbrojoną włóknami syntetycznymi Sika Repair-13 F,

· wyrównanie powierzchni jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę Sika Repair-30 F.
Malowanie żelbetowych ram okiennych oraz zadaszenia - silikonową, hydrofobową farbą elewacyjną AmphiSilan-plus firmy Caparol z zachowaniem istniejącej kolorystyki.

III. Balustrady na elewacji zachodniej i południowej.  

Opis: Balustrady ochronne okien na parterze wykonane są z kwadratowych prętów stalowych w rozstawie około 10 cm. Wysokość balustrady 80 cm. 

Obmiar:

  1.  Oczyszczenie powierzchni







51,40  mb 

  2.  Malowanie








              51,40  mb
[image: image3.jpg]|G KARPRCICH
200





IV. Uszczelnienie okien od zewnątrz silikonem.  

Obmiar:

  1.  Uszczelnienie okien ( rama skrzydła - ościeżnica oraz ościeżnica - parapet )
            626,00  mb 

