Załącznik nr 1 do AZ.281.43.U.2021
Opis przedmiotu zamówienia
Wymiana szyb na elewacji zachodniej i południowej - Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Poznań, Stary Rynek 9.
Opis: Przeszklenie elewacji na parterze stanowią tafle szyb ( szyby pojedyncze ) osadzone w stałych, stalowych ramach okiennych. Szyby pojedyncze należy wymienić na szyby zespolone, jednokomorowe o U = 1,0 w klasie odporności oszklenia P5A - szyba zewnętrzna. Montaż nowych szyb w stałych ramach za pomocą dodatkowych zewnętrznych i wewnętrznych kątowników aluminiowych.
Obmiar ( szerokość x wysokość ):
  1.  Szyby  320 x 80 cm








  3  szt.
  2.  Szyby  160 x 300 cm








  8  szt.

  3.  Szyby  160 x 80 cm








  7  szt.

  4.  Szyby  160 x 200 cm








  4  szt.

Sumaryczna powierzchnia szyb  67,84 m2.

[image: image1.jpg]|G KARPRCICH
200





